# ESPEED32
Elektronisk Håndkontroller for Bilbane

NO

Utvidet veiledning

## Introduksjon

ESPEED32 er en kraftig elektronisk og digital hastighetskontroller for bilbane, basert på den 32-bits ESP32-mikrokontrolleren. Hvis du har brukt en CarSteen- eller ACD-kontroller før, kjenner du konseptene Attack, Choke, Brake og Profile. ESPEED32 introduserer nye begreper – SENSI, ANTIS, CURVE og PWM_F – som tilsvarer eller utvider funksjonaliteten du kjenner fra gamle kontroller. Denne manualen hjelper deg å oversette erfaringen fra “Attack”-kontrolleren til den nye ESPEED32, slik at du kan få en kontrollert, myk eller aggressiv respons på din slotbil.

## Kalibrering

Kalibrering av triggerens vandring må utføres hver gang triggeren endres eller firmwaren oppdateres:

- Hold den roterende velgeren inne mens du skrur på ESPEED32.

- Vent til kalibreringsskjermen vises.

- Trykk triggeren helt inn og slipp den flere ganger.

- Trykk velgeren én gang for å bekrefte.

Tips: Kontroller at gassen viser 0 % når triggeren er sluppet og 100 % når den er fullt trykket inn. Kalibrering sikrer at alle innstillinger fungerer som forventet.

## Navigering i skjermen

- Vri på den roterende velgeren for å bla gjennom innstillinger.

- Den valgte innstillingen markeres.

- Trykk én gang for å endre verdien, vri for å justere, og trykk igjen for å bekrefte.

## Innstillinger

SENSI – Sensitivitet:

Tilsvarer “Attack” på ACD- eller CarSteen-kontroller.

SENSI bestemmer hvor mye kraft motoren får når triggeren registrerer første trykk.

- Lav verdi → myk start, kontrollert akselerasjon

- Høy verdi → rask respons, aggressiv akselerasjon

Eksempel:

På en treg bane eller med en 1/32-bil: 40 % (som å ha “Attack” lav på CarSteen) Tung eller rask bil: 60–70 %

Tips:

Juster SENSI først, på samme måte som du startet med “Attack” på CarSteen, før du justerer andre parametere.

BRAKE – Bremseeffekt:

Tilsvarer “Brake”-kontrollen på ACD- eller CarSteen-kontroller.

- Bestemmer hvor hardt bilen stopper når triggeren slippes.

- Lav verdi → bilen ruller mer, mykere stopp

- Høy verdi → bilen stopper raskt

Eksempel:

- Korte svinger: 80–100 % (maks brems)

- Lange, flytende baner: 20–30 %

Tips:

Som med CarSteen, kan det lønne seg å redusere bremsen for mer kontrollert kjøring.

ANTIS – Anti-spinn:

Tilsvarer: “Choke” på CarSteen-kontroller, men mer fleksibel.

- ANTIS styrer hvor raskt motoren når full effekt når triggeren trykkes brått.

- Lav verdi → aggressiv start, rask respons (som minimal “Choke”)

- Høy verdi → mykere start, enklere å kontrollere (som maksimal “Choke”)

Eksempel:

- Glatt bane / 1/32-bil: 130 ms → myk akselerasjon

- Rask bane / 1/24-bil: 0 ms → direkte respons

Tips:

Bruk ANTIS for å gjøre bilen mer forutsigbar på glatte spor eller når du vil unngå hjulspinn, akkurat som “Choke” begrenset spenningen på CarSteen.

CURVE – Gassresponskurve:

Tilsvarer: “Profile” på CarSteen-kontroller, men mer fleksibel.

- CURVE bestemmer hvordan triggerens posisjon oversettes til motoreffekt.

- < 50 % → myk i starten, mer aggressiv mot slutten (Profile #2-4 aktiv)

- 50 % → lineær respons (Profile “Off”)

- 50 % → aggressiv i starten, mykere mot slutten (Profile #1 aktiv)

Eksempel:

- CURVE 30 % → myk start, økende effekt mot slutten

- CURVE 70 % → aggressiv start, jevn avslutning

Tips:

Som på CarSteen, bruk CURVE for å justere “følelsen” av triggeren, men du har nå mer fleksibilitet enn bare fire Profile-brytere.

Figur 1 CURVE eksempel-innstillinger

PWM_F – Motorens PWM-frekvens:

Ingen direkte CarSteen-ekvivalent da dette er fordi ESPEED32 er en digital kontroll. Den er dog viktig for finjustering.

- Høy frekvens → mykere respons, spesielt ved lav gass

- Lav frekvens → mer moment ved lav gass, mer lineær respons

Eksempel:

- 0,2 kHz → mer moment, kan føles hakkete

- 5 kHz → myk og jevn respons

Tips:

PWM_F fungerer sammen med SENSI, ANTIS og CURVE for å tilpasse kjøreopplevelsen på samme måte som kombinasjonen Attack + Choke + Profile på CarSteen, men med mer presisjon.

## Kombinasjonseksempler – “fra CarSteen til ESPEED32”

Tabell 1 CarSteen —> ESPEED32

| Scenario | CarSteen | ESPEED32 | EFFEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Myk og kontrollert | Attack lav Choke høy Profile #2-4 på | SENSI 40 % ANTIS 130 ms CURVE 30 % PWM_F 5 kHz | Lett å starte, kontrollert akselerasjon |
| Rask og aggressiv | Attack høy Choke lav Profile #1 på | SENSI 70 % ANTIS 0 ms CURVE 70 % PWM_F 0,5 kHz | Rask respons, aggressiv akselerasjon |
| Balansert | Attack medium Choke medium Profile Off | SENSI 55 % ANTIS 80 ms CURVE 50 % PWM_F 2 kHz | God balanse mellom kontroll og hastighet |

Tips:

Juster én parameter av gangen og test på banen. På samme måte som med CarSteen, vil kombinasjoner påvirke hvordan bilen reagerer.